《轻型穿梭车货架》行业标准编制说明

（征求意见稿）

一、项目来源

《轻型穿梭车货架》行业标准是由中国物流与采购联合会提出，由全国物流标准化技术委员会归口，由南京音飞储存设备（集团）股份有限公司、江苏六维智能物流装备股份有限公司，南京市产品质量监督检验院、湖北物资流通技术研究所等单位共同组织起草。

本标准是经国家发展和改革委员会批准列入“2019年推荐性物流行业标准项目计划” （发改办经贸〔2019〕852号）的行业标准项目之一，项目计划编号：303-2019-002。

- 标准名称变更

无。

三、标准编写的目的、意义

近年随着土地资源的稀缺，各类穿梭车货架作为密集型货架存储方式受到青睐，被广泛应用到各种大型仓库和自动化立体仓库中。穿梭车货架最早广泛适用于欧、美等国的大型物流仓库，世界著名的物流仓储企业均采用穿梭车式货架来最大程度的提高仓库存储量。近年来，储存轻型料箱类穿梭车式货架，也逐渐成为国内最受欢迎的货架和应用最广泛的货架形式。

由于消费习惯的转变，穿梭车式钢货架从单纯的工业货物存储也逐步应用于人流密集的公共场所，例如大型超市和家居城，加之我国处于地震频发区，对货架结构的抗震性能也提出了一定的要求。

随着现代物流的发展，对仓储自动化程度的要求越来越高，单元货物除了在穿梭车货架上又实现了多方向运动、货叉多伸位储存，还可借助升降机构进行换层储存等多种自动化物流设备协同工作，同时也实现了自动化仓储管理模式。虽然穿梭车货架在我国已得到广泛应用，但目前国内相应标准体系内该类产品尚无标准可依，急需制定相关标准对穿梭车货架的分类及组成、材料、技术要求、试验方法、检验规则等内容进行规范，以保障这种货架形式的性能和安全性，避免因结构不达标，验收不合格，安装不规范而造成事故，危及财产甚至生命安全。

国内目前使用的穿梭式货架，根据所处理货物单元的不同，可以分为以托盘为单元载具的单元托盘储存类穿梭车货架和以料箱为单元器具的轻型穿梭车货架（也称“料箱式穿梭车货架”）两大类，《单元托盘储存式穿梭车货架》系统已有标准发布，相应的单元料箱类储存式穿梭车货架即《轻型穿梭车货架》系统标准也急需制定，使穿梭车货架系统标准体系更加系统完善，以满足消费者、设计方、生产方、检测机构等各方对不同类型存储货物单元的密集型存储方式都有标准可依。

四、标准编制原则

本标准的编制的总体原则为：在深入研究消化先进国家穿梭车货架标准和规范性标准（例如：FEM、ANSI/MH、EN）等相关规范性文件的基础上，结合我国实情，制定穿梭车货架行业标准，关键指标与国际水平相一致（或接近），以体现标准的通用性、先进性、科学性，同时兼顾标准的实用性和执行时的可操作性，全面提升行业产品的技术水平和产品的国际竞争力。

（一）通用性。编写本标准时提取了国、内外轻型穿梭车货架的共性特征，分析其差异，使得标准满足现有大多数产品的需要。

（二）先进性、科学性。本标准在起草时，参考了欧洲货架标准EN15512 Steel static storage systems — Adjustable pallet racking systems — Principles for structural design和物料搬运协会标准FEM9.841/10.2.10 Storage systems with rail dependent storage and retrieval equipment-interfaces、FEM 10.2.02 《托盘式货架设计规范》、FEM 10.2.06 《搁板式货架设计规范》指标、美国ANSI MH16.1-2004《工业钢结构仓储货架设计、验证和应用规范》 等国外先进标准；以及JB/T 11270-2011《立体仓库组合式钢结构货架 技术条件》等国内相关标准。并依据轻型穿梭车货架的使用特点、结构形式、承载性能、存储方式、使用范围等实际情况，以及国内轻型穿梭车货架的现场使用状态及要求、发展现状和方向，对上述标准进行了适合我国货架组装条件的参考引用，确保标准技术内容接近国际先进水平的同时保证其内容科学可靠且符合国情。

（三）本标准依据GB/T 1.1-2020《标准化工作导则  第1部分：标准的结构和编写》给出的规则编写。

五、主要工作过程

起草阶段：计划下达后，2019年8月全国物流标准化技术委员会组织各起草单位成立了“轻型穿梭车货架”起草工作组，确定工作方案。起草工作组在工作过程中广泛收集、分析国内外相关技术文献和资料，结合工程应用经验等进行归纳和总结，编制标准草案后，按照行业标准制定程序，于2020年3月20日在南京音飞储存设备（集团）股份有限公司召开了该标准的起草工作组会。根据会议的意见和建议，工作组对初稿进行修改，整理出了该标准的初稿和编制说明，由组长审核后报标委会秘书处。

本标准由南京音飞储存设备（集团）股份有限公司、江苏六维智能物流装备股份有限公司、南京市产品质量监督检验院、湖北物资流通技术研究所等单位共同起草。

标准起草单位任务分工见表1。

表1 《轻型穿梭车货架》行业标准起草单位任务分工

| 起草单位 | 任务分工 |
| --- | --- |
| 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 | 负责起草标准章节内容、编制说明、提供试验验证条件，进行试验验证、各阶段评审意见处理。 |
| 江苏六维智能物流装备股份有限公司 | 参与标准起草及提出合理化意见，提供验证数据、依据等。 |
| 南京市产品质量监督检验院 | 参与标准起草及提出合理化意见，参与试验货架试验验证，并提供试验验证第三方报告。 |
| 湖北物资流通技术研究所 | 提出合理化建议，各阶段标准会议的组织与落实、收集意见并归纳整理，编写编制说明、各阶段校核，标准查新调研、宣传、行业调研等。 |

2020年9月3日，“仓储分标委”组织召开《轻型穿梭车货架》行业标准专家论证会。来自北京伍强科技有限公司、上海速锐信息技术有限公司、广东海力物流系统设备有限公司、普天物流技术有限公司等单位的7位专家围绕标准的范围、定位、解决的主要问题等对标准讨论稿进行了细致的讨论，对标准主体框架的合理性、主要技术指标的科学性、标准内容的适用性进行了探讨交流，并针对标准的结构及有关条款进行了讨论和优化，经过细致和完整的讨论，达成近40条的修改意见。会后起草组根据论证会专家意见及建议，对箱式二向、四向穿梭车货架针对该标准中各项指标做了全面的试验验证，针对轻型穿梭车货架轨道的安装尺寸精度进行了一次行业内的调研，结合试验验证报告、调研企业反馈信息和专家意见对标准进行了修改完善，于2021年6月18日形成《轻型穿梭车货架》行业标准征求意见稿。

六、标准主要技术内容和确定依据

（一）标准主要内容如下：

1） 范围

本文件规定了轻型穿梭车货架的术语和定义、分类及组成、材料、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本文件适用于供运载、存储单元类货物、单元货物额定自重不大于50Kg的箱式轻型穿梭车使用的货架的设计、生产。也称为箱式穿梭车货架。

2）规范性引用文件

本文件引用的规范性文件，为现行已经发布实施有效的国家标准和行业标准。

3） 术语和定义

标准中定义了轻型穿梭车货架相关的术语名称。WB/T 1042界定的术语和定义适用于本文件。

4） 分类及组成

本部分是标准的主要内容，经过起草工作组研究，并广泛收集行业各相关单位样本（如江苏六维智能物流装备股份有限公司、南京华德仓储设备制造有限公司、上海精星、无锡鼎虎等 ），归纳出目前行销于市场的轻型穿梭车货架产品系列。编制组依据轻型穿梭车货架产品主要工作方式的不同，将轻型穿梭车货架分为：箱式二向穿梭车货架、箱式四向穿梭车货架、箱式三维穿梭车货架。并分别阐述了各类穿梭车货架的结构组成。

5） 材料

货架结构件、连接件使用材料的技术要求及选用依据见表2。

表2 标准条款及主要依据

| 标准条款 | 标准内容 | 依据 （对应现行标准及条款） |
| --- | --- | --- |
| 5.1 | 货架的主要承载结构件应采用GB/T 700规定的Q235钢或GB/T 1591规定的Q355钢或不低于同等性能的钢板或钢带。 | 依据GB/T20001.10-2014标准编写规则 第10部分：产品标准 中6.5.3.2条为保证产品性能和安全时，可对产品所用材料进行规定。由于货架主要承载构件是原材料Q235或Q355带钢，经过冷弯成形轧制工艺制造，形成的适用于各类货架通用构件，通用于各类组装式货架，因此本条款可以引用其它类型钢结构组装货架的材料要求，比如WB/T 1074-2018《重力式货架》中5.1的规定。 |
| 5.2 | 冷弯成型的构件应符合GB/T 6725的规定。 | 引用理由同上，本条款也是适用于所有货架冷弯成形构件的要求，比如WB/T 1074-2018《重力式货架》中5.2的规定。 |
| 5.3 | 连接螺栓应符合GB/T 3098.1-2010中6的规定。 | 引用理由同上，连接螺栓紧固件，是所有组装货架通用件，因此可以依据WB/T 1077-2018《搁板式货架》中5.4的相应规定制定。 |

6） 技术要求

技术要求是本标准核心技术内容，给出了轻型穿梭车货架外观要求、结构要求、涂层要求以及安装尺寸要求，其中6.1外观、6.2结构、6.3涂层等要求的相关条款及主要依据见表3。

表3 6.1-6.3相关条款及主要依据

| 标准条款 | 标准内容 | 依据 （对应现行标准及条款） |
| --- | --- | --- |
| 6.1.1 | 目测货架表面是否光滑平整，无划伤；表面涂层是否色泽均匀一致，无明显流挂、露底、剥落、夹杂等缺陷；货架中与人接触的部分，是否有尖角和毛刺。 | 6.1条款，对外观的各项要求，主要参考了WB/T 1077-2018《搁板式货架》等货架类产品标准中关于外观的要求。本条款要求通用于所有组装式货架，因此可以依据WB/T 1077-2018 中6.1的相应规定制定。 |
| 6.1.2 | 目测焊接件的焊缝表面是否均匀，无裂纹、未焊满、凹陷、咬边、焊瘤、烧穿、焊接变形等缺陷。 |  |
| 6.1.3 | 目测货架使用的所有金属杆构件是否均进行防腐处理。 |  |
| 6.2.1 | 立柱片、横梁、轨道、搁档及轨道限位装置相互之间的连接，应牢固、可靠，易于组装和分解。 | 条款要求通用于所有组装式货架，因此可以依据WB/T 1074-2018《重力式货架》中6.2.2、6.2.3的相应规定制定。 |
| 6.2.2 | - 货格层高可根据箱式单元货物的高度进行调节，调节节距宜为柱节距的整数倍。 |  |
| 6.2.3 | - 货物与上层梁下部的净空间距宜保证≥50mm。 | 本条款要求通用于所有组装式货架，因此可以依据WB/T 1044-2012《托盘式货架》中7.2的规定，货物在存、取时必须具备相应的托举空间，保护货物的安全而制定此条要求。50mm数值的确定，依据穿梭车工作时举升高度（50mm）、换向时所需的升降空间距离制定。 |
| 6.2.4 | 货架应根据货架整体稳定性需要设置垂直面拉杆和水平面拉杆。 | 参考WB/T 1044-2012《托盘式货架》中6.6的规定，为增强货架的稳定性，应设置拉杆。 |
| 6.2.5 | 用于穿梭车行走的通道端部位置应设有限位保护装置。 | 条款根据穿梭车货架属于智能仓储货架的结构工作特点，依据GB/T 33454-2016 《仓储货架使用规范》中4.10的相应规定制定。 |
| 6.2.6 | 货架四周宜设置防护网、防护拦、叉车限位等安全装置。 |  |
| 6.2.7 | 排列成矩阵型货架组合设计时，宜设置不存储货物、增强整体结构稳定、消除安装累积误差的调整列。 | 本条款根据穿梭车货架属于智能仓储货架的结构工作特点，参考依据JB/T 11270-2011《立体仓库组合式钢结构货架 技术条件》中4的相应规定制定。 |
| 6.2.8 | 货架应满足与垂直提升机、输送分拣系统等系统设备的对接精度和相关要求。 | 由于目前没有现行的“穿梭车货架”标准做支撑，条款根据货架实际设计（如音飞、六维、华德、广东省等货架设计制造企业）和项目使用、专家评审建议中反馈的情况确定。 |
| 6.2.9 | 高度在六层货格以上的货架，宜设置维修梯。 |  |
| 6.2.10 | 穿梭车充电桩宜设置于方便接电、维护查勘的位置，如货架进出口位置。 | 本条款根据穿梭车货架配合穿梭车工作特点，必须具备充电桩设置的产品特性，提出的条款要求。 |
| 6.3.1 - 涂层厚度 | a) 货架主要构件涂层喷塑或喷漆的厚度应不小于40μm； b) 电镀锌层厚度应符合GB/T 15675—2008中7.5中的镀层等厚要求。 c) 热镀锌层厚度应符合GB/T 2518—2008中7.7.1的要求。 | 条款要求通用于所有组装式货架，因此可以依据WB/T 1077-2018《搁板式货架》中6.4的相应规定制定。 |
| 6.3.2 | 涂层附着力：货架涂层附着力不应低于GB/T 9286—1998中8.3规定的2级。 |  |
| 6.3.3 | - 喷塑涂膜硬度：喷塑涂膜硬度不应低于GB/T 6739-2006中6.2规定的H级铅笔硬度。 |  |
| 6.3.4 | - 镀锌层表面质量：构件镀锌层表面质量不应低于GB/T 15675—2020中7.7.1表5中FB的要求。 | 参考货架类产品标准WB/T 1044-2012《托盘式货架》中9.6对喷涂表面的质量也提出要求，应达到的镀锌层表面质量依据GB/T 15675-2020《连续电镀锌、锌镍合金镀层钢板及钢带》中7.7表面质量中的相关要求制定。 |

6.4安装尺寸，分别给出了箱式（轻型）二向穿梭车货架、箱式四向穿梭车货架、箱式三维穿梭车货架的安装尺寸，并以表格的形式给出了各类穿梭车货架安装尺寸需符合的项目指标。

轻型穿梭车货架本质是配合穿梭车工作的自动化立体库，因此起草组在制定其安装尺寸及精度时，主要从两方面考虑：一是货架的主要承载结构件要达到普通立体库钢结构货架应有的尺寸精度要求；二是为配合穿梭车行走作业，货架上轨道的安装要达到一定的精度要求。

第一类要求主要参考JB/T 11270-2011《立体仓库组合式钢结构货架 技术条件》及相关货架产品标准（如WB/T 1077-2018《搁板式货架》、WB/T 1044-2012《托盘式货架》、WB/T 1074-2018《重力式货架》、GB/T 30675-2014《阁楼式货架》）等制定。

第二类既轨道安装尺寸要求主要参考同类型行业标准JB/T 14173-2021《单元托盘储存类穿梭车货架》中的安装尺寸要求，同时依据轻型穿梭车货架自身的特点和企业调研情况进行取舍和修改，也提出了轻型穿梭车货架特有的要求。

箱式三维穿梭车货架的安装尺寸要求主要参考了欧洲物料搬运协会标准FEM9.831《自动化仓库设备设计规范》中的相关条款。具体条款及主要依据见表4。

表4  6.4安装尺寸主要技术指标及依据

| 标准条款 | 标准内容 | 依据 （对应现行标准及条款） |
| --- | --- | --- |
| 6.4.1 表1 | 货架沿巷道方向全长累计偏差 ≤±L/2000， 且全长范围内不得超过5 | 依据JB/T 11270-2011《立体仓库组合式钢结构货架 技术条件》中4的相应规定制定。引用理由是因为穿梭车货架配合穿梭车工作，已经具备自动化立体库精度要求。“货架沿巷道方向全长累计偏差≤±L/2000， 且全长范围内不得超过5”的精度要求，是根据目前行业中穿梭车在货架上正常行走应该达到的精度要求。 |
|  | 立柱片在货格深度方向和货架总长度方向的垂直度 货架高度≤12000时，最大不能超过10 货架高度＞12000时，最大不能超过15 | 依据JB/T 11270-2011《立体仓库组合式钢结构货架 技术条件》中4.4.6.3表5的相应规定制定。 |
|  | 首列立柱片与基准轴线偏差 0～+10 | 依据JB/T 11270-2011中4.4.6.4的相应指标要求制定。 |
|  | 货架第一层支撑横梁与基准面距离偏差 0～+5 | 依据JB/T 11270-2011中4.4.6.10的相应指标要求制定。 |
|  | 同巷道同层轨道面高低差偏差 0～+1/1000(任意每1000），且全长范围内 0～+L/2000 | 依据JB/T 14173-2021 《单元托盘储存类穿梭车货架》表1中“同层轨道面高低差偏差”的指标要求制定。 |
|  | 上下相邻轨道式横梁层间距偏差 ±5 | 依据JB/T 11270-2011中4.4.6.5表6中 “控制方式为自动”的相应指标要求。 |
|  | 同巷道相邻立柱间与轨道连接的相邻四点对角线误差 ±3 | 本条款根据企业调研反馈情况确定，具体调研情况及调研企业信息见附件3。 |
|  | 轨道直线度 0～±1/1000(任意每1000），且全长范围内不得超过5 | 依据JB/T 14173-2021表1中“轨道直线度”的指标要求制定。 |
|  | 巷道相邻轨道（二侧导轮轨道面）距离偏差 -1～+2 | 参考JB/T 14173-2021 《单元托盘储存类穿梭车货架》6.4安装尺寸中的“轨道间距离偏差”指标，设置这一指标要求，具体精度经调研和研讨后调整为“-1～+2”。具体见调研情况及调研企业信息见附件3。 |
|  | 相邻轨道对接间隙 0～+1 | 参考JB/T 14173-2021中6.4安装尺寸中的“轨道对接间隙”指标，设置这一要求，具体精度经调研和研讨后提升为“ 0～+1”，具体调研情况见附件3。 |
|  | 相邻轨道对接高低偏差 0～+0.5 | 参考JB/T 14173-2021中6.4安装尺寸中的“轨道对接高低差”指标，设置这一指标要求，具体精度经调研和研讨后提升为“0～+0.5”，具体调研情况见附件3。 |
| 6.4.2 表2 | 货架沿巷道方向全长累计偏差≤±L/2000， 且全长范围内不得超过5 | 属立体库安装尺寸基本要求。因为穿梭车货架是配合穿梭车工作的自动化立体库，要具备自动化立体库的精度要求。 主要依据JB/T 11270-2011《立体仓库组合式钢结构货架 技术条件》中4的相应规定制定。 |
|  | 立柱片在货格深度方向和货架总长度方向的垂直度 货架高度≤12000时，最大不能超过10 货架高度＞12000时，最大不能超过15 |  |
|  | 首列立柱片与基准轴线偏差 0～+10 |  |
|  | 货架第一层支撑横梁与基准面距离偏差 0～+5 |  |
|  | 上下相邻子轨道梁层间距偏差 ±5 |  |
|  | 同巷道同层轨道面高低差偏差 0～+1/1000(任意每1000），且全长范围内 0～+L/2000 | 依据JB/T 14173-2021表2中“同层轨道面高低差偏差”的指标要求制定。 |
|  | 同巷道相邻立柱间与轨道连接的相邻四点对角线误差 ±3 | 根据企业调研反馈情况确定，具体调研情况及调研企业信息见附件3。 |
|  | 任意相邻母轨道、子轨道对接面高度偏差 0～+0.5 | 依据JB/T 14173-2021表2中“母轨道与子轨道对接面高度偏差 0～+0.5”的指标要求制定。 |
|  | 轨道直线度 0～±1/1000(任意每1000），且全长范围内不得超过5 | 依据JB/T 14173-2021表2中“轨道直线度”的指标要求制定。 |
|  | 巷道相邻轨道（二侧导轮轨道面）距离偏差 -1～+2 | 参考JB/T 14173-2021表2中“任意子轨道间尺寸偏差”这一指标设置的类似指标，具体精度经调研和研讨后确定调整为“-1～+2”。具体调研情况及调研企业信息见附件3。 |
|  | 同巷道同层母轨道间尺寸偏差 0～+2 | 参考JB/T 14173-2021中6.4安装尺寸中的“任意母轨道间尺寸偏差”设置这一指标要求，具体精度经调研和研讨后确定调整为“0～+2”。具体调研情况见附件3 |
|  | 相对母轨道二侧的单一子轨道与母轨道的中心错位 ±1 | 参考JB/T 14173-2021表2中的“跨越母轨道的两正对子车轨道错位”这一指标设置的类似指标，具体精度经调研和研讨后确定调整为±1。具体调研情况见附件3。 |
|  | 子、母轨道交叉换向位置对角线偏差 0～±2 | 根据企业调研反馈情况确定，具体调研情况及调研企业信息见附件3。 |
|  | 任意相邻轨道对接间隙 0～+1 | 依据JB/T 14173-2021表2中“轨道对接间隙”的指标要求制定。 |
| 6.4.3 表3 | 货架沿巷道方向全长累计偏差≤±L/2000， 且全长范围内不得超过5 | 属立体库安装尺寸基本要求。因为穿梭车货架是配合穿梭车工作的自动化立体库，要具备自动化立体库的精度要求。 主要依据JB/T 11270-2011《立体仓库组合式钢结构货架 技术条件》中4的相应规定制定。 |
|  | 立柱片在货格深度方向和货架总长度方向的垂直度 货架高度≤12000时，最大不能超过10 货架高度＞12000时，最大不能超过15 |  |
|  | 首列立柱片与基准轴线偏差 0～+10 |  |
|  | 货架第一层支撑横梁与基准面距离偏差 0～+5 |  |
|  | 轨道对接平面度 0～+0.5 | 参考欧洲物料搬运协会标准FEM9.831《自动化仓库设备设计规范》中4.3.3“在轨道结合处导向辊、电缆拖车的运行面积内，导轨横截面尺寸的任何差别都要被磨平，在测量尺寸 200mm 范围内的平面度为 0.5mm”的指标要求制定。 |
|  | 上轨道、下轨道与基准面距离偏差 0～+5 | 参考欧洲物料搬运协会标准FEM9.831《自动化仓库设备设计规范》4.3中“上部导向轨道的实际轴线，相对于参照轴线，应位于±5mm的公差范围内”的指标要求，修正为0～+5。 |

6.5性能给出了轻型穿梭车货架主要承载构件的垂直荷载变形、水平荷载变形的变形量以及强度要求。具体条款及主要依据见表5。

表5 6.5性能要求及主要依据

| 标准条款 | 标准内容 | 依据 （对应现行标准及条款） |
| --- | --- | --- |
| 6.5.1 垂直荷载变形 (表4） | 搁挡变形（挠度） ≤L1 /250 | 经试验验证，验证结果见南京市产品质量监督检验院出具的标准试验验证报告（见附件2） |
|  | 轨道式横梁变形（挠度）≤L2 /600 |  |
|  | 横梁变形（挠度）≤L2 /250 |  |
|  | 母轨道变形（挠度）≤L3 /600 |  |
|  | 立柱垂直度 ≤H /350；最大不得超过15 | 参考货架类产品标准WB/T 1077-2018 《搁板式货架》行业标准第6.3.3条款中表1中的相应规定制定，因为搁板式货架是最基础的具有立柱片、横梁、层板等结构件的组装式货架，立柱垂直度要求可应用于轻型穿梭车货架。“最大不得超过15”依据JB/T 11270表5的规定 |
| 6.5.2 水平荷载变形 (表5） | 轨道式横梁残余变形≤最大变形测量值的20% | 轻型穿梭车货架中承载构件是钢结构构件，具备受压后弹性变形的机械性能，依据欧洲标准FEM 10.2.02 《托盘式货架设计规范》、FEM 10.2.06 《搁板式货架设计规范》的相关指标和我国标准WB/T 1074-2018《重力式货架》中6.4.2、WB/T 1075-2018《悬臂式货架》中6.4.2规定，在额定荷载作用下，允许承载构件有≤最大变形测量值的20%不可恢复的弹性变形量。 由于轻型穿梭车货架由钢构件组合的承载货架，与引用标准的钢构件组货架装后承载工作原理一致，钢材料承载后机械性能一致，因此可以参照引用相应构件受力后残余变形指标。 |
|  | 母轨道残余变形≤最大变形测量值的20% |  |
|  | 立柱残余变形≤最大变形测量值的20% |  |
|  | 搁挡残余变形≤最大变形测量值的20% |  |
|  | 横梁残余变形≤最大变形测量值的20% |  |
| 6.5.3 强度 (表6） | 轨道式横梁恢复变形≥最大变形测量值的20% | 轻型穿梭车货架中承载构件，具备受压后强性变形的机械性能，依据欧洲标准FEM 10.2.02 《托盘式货架设计规范》、FEM 10.2.06 《搁板式货架设计规范》的相关指标和我国标准WB/T 1074-2018《重力式货架》中6.4.3、WB/T 1075-2018《悬臂式货架》中6.4.3规定，在1.5倍额定荷载作用下，允许承载构件强度变形后，有≥最大变形测量值的20%可恢复的弹性变形量。 由于轻型穿梭车货架由钢构件组合的承载货架，与引用标准的钢构件货架组装后承载工作原理一致，钢材料承载后机械性能一致，因此可以参照引用相应构件强度变形后恢复变形指标。 |
|  | 母轨道恢复变形≥最大变形测量值的20% |  |
|  | 立柱恢复变形≥最大变形测量值的20% |  |
|  | 搁挡恢复变形≥最大变形测量值的20% |  |
|  | 横梁恢复变形≥最大变形测量值的20% |  |

7) 试验方法

本章给出了第6章技术要求相对应的外观、结构、涂层、安装尺寸、性能的试验方法。重点阐述了轻型穿梭车货架性能指标的试验方法，主要技术内容及依据见表3。

表3 主要技术内容及依据（7 试验方法）

| 条款 | 主要内容 |  | 主要依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 7.1 | 外观试验方法 |  | 参考WB/T 1074-2018《重力式货架》、WB/T 1075-2018《悬臂式货架》等货架类产品标准对外观、结构的试验方法。 |
| 7.2 | 结构试验方法 |  |  |
| 7.3 | 涂层试验方法 |  | 参考WB/T 1074-2018《重力式货架》、WB/T 1075-2018《悬臂式货架》等货架类产品标准中关于涂层的试验方法。具体试验方法引用GB/T 13452.2-2008、GB/T 9286-1998、GB/T 6739—2006、GB/T 15675—2020、GB/T 2518—2008等标准。 |
| 7.4 | 安装尺寸试验方法 |  | 常规量具进行测量，测量项目符合6.4要求 |
| 7.5性能 | 7.5.1垂直荷载变形 | 7.5.1.1搁挡的变形 | 对搁档、轨道梁、横梁、等在垂直荷载下梁的变形的试验方法，其加载方式及试验方法主要依据WB/T 1074-2018《重力式货架》中7.4.1.1的规定进行。 |
|  |  | 7.5.1.2轨道梁变形 |  |
|  |  | 7.5.1.3横梁的变形 |  |
|  |  | 7.5.1.4立柱片垂直度 | 垂直荷载作用下立柱片的变形试验，其加载方式及试验方法依据WB/T 1074-2018《重力式货架》中7.4.1.2的规定进行。 |
|  | 7.5.2水平荷载变形 |  | 货架结构中，立柱货架主要承载构件，也是水平荷载下最易发生变形的构件，因此详细给出了垂直与水平荷载同时作用下立柱的残余变形试验, 其加载方式及试验方法依据WB/T 1074-2018《重力式货架》中7.4.2的规定进行。 轨道式横梁、母轨道梁、搁档、横梁的残余变形试验，参照垂直荷载所示的试验方法进行。 |
|  | 7.5.3强度 |  | 强度试验为货架整体破坏性试验，由于实际操作中，货架整体的破坏性试验极其危险，因此选用在加大荷载和水平力同时作用的等效破坏性实验条件下，以测试货架整体强度变形。加载方式及试验方法依据WB/T 1074-2018《重力式货架》中7.4.3的规定进行。 |

按7.5章节的试验验证方法，音飞公司与南京质监院进行了搁档、轨道梁、横梁、母轨道在垂直荷载作用下的承载变形试验。试验大纲和试验报告见附件1、附件2。

- 8) 检验规则

本章对轻型穿梭车货架的出厂检验，型式检验，按产品标准的要求，进行了规范编制。

出厂检验，型式检验项目按表8规定的项目执行。

型式检验不应做破坏性强度试验。

9) 标志、包装、运输、贮存

本章对产品标志、包装、运输、贮存，按产品特点进行了规范性要求。

（二）解决的主要问题

本文件主要规范了轻型穿梭车货架的技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存，为行业内轻型穿梭车货架提供了标准依据。

（三）主要试验（或验证）情况说明：

根据本文件第6.5条表4中垂直荷载下的变形量性能指标要求，以及第7.5条中货架承载构件性能指标的试验验证方法，编制小组对搁档、横梁、轨道式横梁、母轨道梁等构件在垂直荷载作用下的变形指标进行了相关实验验证，实验验证情况见附件1-《试验大纲》、附件2-《标准试验验证报告》（含箱式二向穿梭车货架、箱式四向穿梭车货架试验报告）。

标准验证试验报告由第三方验证单位——南京市产品质量监督检验院出具。

本标准表1、表2、表3中安装尺寸要求，编制依据以及调研分析报告，见附件3。

七、国家标准作为强制性国家标准或推荐性国家标准的建议

建议本标准的性质为推荐性行业标准。

八、废止现行有关标准的建议

无。

九、重大意见分歧的处理经过和依据

无。

十、采标情况

无

十一、与现行法律、法规和强制性国家标准的关系

本标准与现行相关法律、法规、规章及相关标准协调一致。

十二、宣贯及实施建议

1、发布后通过视频方式宣贯解读。

2、行业内通过项目进行运用。

3、通过标委会网上发布，在院校、专业培训机构等各种方式进行宣传。

十三、其他应予说明的事项

由于本标准各项指标和性能已成熟，鉴于行业及产品的广泛使用情况，编制组长金跃跃组织编制小组成员讨论评审，建议本标准尽快应用于社会活动中，指导产品在实际生产、检测、验收、设计及交付中使用。

标准编制组

2021年6月22日