江苏恒顺醋业股份有限公司

原 辅 料 检 验 标 准 麦 麸

一、产品描述: 以小麦为原料加工小麦粉过程中所产生的副产品，又俗称麸皮，按其粒型分为：粉麸（麸皮片形较小）、大片麸（麸皮片形较大）。 二、通则要求： 1、此原料的来源、加工生产、处理过程均要符合相关法律法规的要求。原料供应商要具备法律法规所规定的相关资格（包括但不限于此：营业执照、税务登记证、每年一次的产品型式检验报告（包含农残、重金属指标））。 2、原料供应商必须确认所提供的产品符合国家食品安全法的相关条款和其他相关的法规。产品不允许掺杂使假。不得加抗氧化剂和防霉剂等添加物。 3、原料供应商名称须在公司年度《合格供方名录》中，实际生产加工企业也必须在公司《原料供方名录》中有收录。原料供应商及实际生产加工企业每年需提供该供应产品转基因成分调查表。 4、此原料的运输应使用符合食品卫生要求的运输工具，具有相应的防护措施保证产品质量，不得与对产品发生不良影响的物品混装。 5、此原料的包装必须完整，包装材料必须符合相应国家食品卫生标准。包装上应注明，制造商名称、厂名厂址、产品名称、产品等级、规格、生产日期（批号）、保质期、净含量、执行标准、储存条件等规定内容。 6、供应商送货时应提供该原料实际生产企业，对应批次的出厂检验报告。 三、检验标准： 序号; 项目; 标准要求. 1; 资质; 1、供货方名称在《合格供方名录》中有收录. 2、公司收录了供货方提供的年度所供原料转基因成分调查表. 3、供货方随货提供厂检报告及检验合格证，合格证内容准确. 2; 包装; 包装袋整洁，包装完好，标识内容清晰、准确完整. 3; 感官 指标; 1、性状; 片状、无结块、无杂质. 2、气味; 具有新鲜麸皮的味道，无霉味、无其他异味. 4; 理化指标; 1、水分（%）; 6月至9月; ≤14; 正常收货. ＞14; 退货; 允许两次退货，发生第三次取消本月供货及下个月投标资格. 10月至次年5月; ＞14≤15; 让步接收; 超出14%部分按重量折合成货款金额进行扣罚. ＞15.0; 退货; 允许两次退货，发生第三次取消本月供货及下个月投标资格. 2、粗蛋白（g/100g）; ≥13. 3、灰分（g/100g）; ＜6.0. 4、粗纤维 （g/100g）; ≤10.5. 5、呕吐毒素（µg/kg）; ≤3500. 四、检验规程 1、货物进场报检后首先对照合格供应商名单，对非合格供方目录的原料，一律不予验收入库。 2、核对当年度《原料转基因成分调查表清单》，没有提供《原料转基因成分调查表》的供方原料，一律不予验收入库。 3、查验供货方随货提供的厂检报告及检验合格证，要求厂名厂址、原料名称、生产日期（批号）、质量等级等信息准确合规。 4、查验原辅料包装，严禁使用非食品级包装材料，包装整洁、完整，无破漏，无污染，要求标识清晰、准确。参考GB7718《食品安全国家标准 预包装食品标签通则》及对应产品标准。 5、抽样检验方案：采用“扦样器”扦样，将“扦样器”槽口向下，从包的一端对角插入包的另一端，然后槽口向上取出。扦样包数不小于总包数的5%，总量不小于500g，保证扦样点分布均匀。将原始样品充分混和均匀后，分样检测。（抽样时要注意代表性。如为车皮或船运批量较大时，应在汽车驳运时，再分批次进行感官检测）。 6、感官检验依照GB/T5492《粮油检验 粮食、油料的色泽、气味、口味鉴定》的要求。 7、水分检测：称取5g样品放置快速水份仪上直接检测。 8、粗蛋白检测：全自动凯氏定氮仪直接检测。 操作步骤： - 消化：使用分析天平准确称取1g样品于消化管中，加入12ml浓硫酸及催化剂片，打开通风橱中自来水开关，420℃消化80min，消化结束后自然冷却30min,待分析。 - 分析：按照《FOSS8400全自动凯氏定氮仪操作规程》执行。 9、灰分检测按照GB/T6438《饲料中粗灰分的测定》。 10、粗纤维检测按照GB/T6434《饲料中粗纤维的含量测定 过滤法》。 五、常见让步接受问题处理 序号; 常见问题; 处理方式; 备注. 1; 产品的水分超出规定（6-9月份不得超标）; 超出部分按重量折合成货款金额进行扣罚. 2; 粗纤维超出规定，且符合国家标准（＜11.0%）; 按超出比例2倍扣减重量.