江苏恒顺醋业股份有限公司

原 辅 料 检 验 标 准 食用酒精

- 产品描述 以玉米为原料，经发酵、蒸馏精制而成。 二、通则要求： 1、此原料的来源、加工生产、处理过程均要符合相关法律法规的要求。原料供应商要具备法律法规规定的相关资格（包括但不限于此：营业执照、生产许可证、每年一次的产品型式检验报告）。原料符合食用酒精GB10343标准（优级）。 2、原料供应商必须确认所提供的产品符合国家食品安全法的相关条款和其他相关的法规。产品不允许掺杂使假。涉及的添加物都必须符合国家法律法规。包括相对应产品国家标准的规定。 3、原料供应商名称须在公司年度《合格供方名录》中，实际生产加工企业也必须在公司《原料供方名录》中有收录。 4、包装材料和容器应符合食品卫生要求。装运食用酒精应使用专用的罐。包装前应对所用容器进行严格的安全、卫生检查。运输过程中应防火、防爆、防静电、防雷电。 5、装用食用酒精的罐、槽车上应标注“食用酒精”。 6、供应商送货时应提供该原料实际生产企业，对应批次的出厂检验报告。 三、检验标准： 序号; 项目; 标准要求. 1; 资质; 1、供货方名称在《合格供方名录》中有收录. 2、供货方随货提供厂检报告. 2; 包装; 包装完好，标识内容清晰. 3; 感官 指标; 1、颜色和状态; 无色透明，清澈. 2、气味 和滋味; 符合产品自身的特点. 4; 理化指标; 乙醇/(%vol); ≥95.0. 四、检验规程 1、货物进场报检后首先对照合格供应商名单，对非合格供方目录的原料，一律不予验收入库。 2、查验供货方随货提供的厂检报告，要求厂名厂址、原料名称、生产日期（批号）、质量等级等信息准确合规。 3、查验原辅料包装，严禁使用非食品级包装材料，包装整洁、完整，无渗漏漏，无污染，标识内容包括制造商名称、厂名厂址、产品名称、生产日期（批号）、净含量、生产许可证编号、执行标准、储存条件等。 4、抽样检验方案：在同一批次的情况下，从罐车上面或下面抽取不少于1000ml样品。 5、感官检测，肉眼观察，嗅闻气味。 6、理化检测：将试样注入洁净、干燥的1000ml量筒中，精置数分钟，待酒精中气泡消失后，放入洁净、擦干的酒精计（精密酒精计，分度值0.1%vol），再轻轻按一下，不应该接触筒壁，同时插入温度计，平衡约5分钟，水平观察，读取与月牙面相切处的刻度示值，同时记录温度。换算成20℃时样品的酒精度。所得结果应表示至一位小数。 五、常见让步接受问题处理 无