5  质量要求

5.1  物料级别

一级物料：直接加入到产成品中的物料

5.2  物料描述

以玉米为原料，经发酵、蒸馏精制而成

品种和等级：普通级（玉米原料）

规格：散装

保质期：无

5.3  感官要求

符合GB 31640-2016《食品安全国家标准 食用酒精》要求。

5.4  理化要求

酒精度、醛、甲醇符合GB 31640-2016《食品安全国家标准 食用酒精》要求。

其他符合GB 10343-2008《食用酒精》要求。

5.5  污染物要求

符合GB 31640-2016《食品安全国家标准 食用酒精》要求。

5.6  标识要求

包装物或随行文件中注明产品的名称、类别、等级、产地、收货年度和月份。符合GB 7718-2011《食品安全国家标准 预包装食品标签通则》要求。

5.7  包装要求

包装应洁净、牢固、无破损，封口严密、结实，不应撒漏，不给产品带来污染和异常气味。运输槽罐应符合GB 4806.9-2016《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》要求，不影响产品质量。

5.8  贮存要求

产品应贮存清洁、干燥、防雨、防潮、防虫、防鼠、无异味的仓库内，不应与有毒、有害、有异味、水含量较高及其他有污染可能的物质混存。

5.9  运输要求

产品在运输过程中应有遮盖物，防止日晒、雨淋、污染，运输交通工具应保持清洁干燥，搬运时防止损坏包装，不得与有毒、有害、有腐蚀性、有异味及其他有污染可能的物质混装、混运。

5.10  其他要求

5.10.1  供应商在供货前都必须经过合理有效的供应商资格评估。

5.10.2  供应商保证生产过程所使用的原辅料均符合相应的国家标准（行业标准、地方标准、企业标准），并承诺原辅料和包材的来源、生产过程可以满足产品对质量和食品安全方面的要求，且具备可追溯性。

5.10.3  供应商在供货前应向我方出具书面声明，声明物料中潜在的生物及化学危害等。

5.10.4  若供应商提供产品的生产工艺、关键设备和生产场地发生变更请及时通知我方，以使我方及时掌握信息进行相应的调整，若因此造成的损失由供应商完全负责。

5.10.5  供应商应保证先进先出，且一次供货的批次不得超过1个批号，所供应产品应满足到货时有三分之二以上的有效期。

5.10.6  供应商应保证所供应的产品为我方指定的生产商生产的产品，且每批进货产品都应附有生产商的出厂检验报告书，内容包括但不限于：产品名称、规格、型号、生产厂厂名、厂址、商标、生产许可证编号、生产批号或生产日期、净含量、保质期、产品质量符合GB 31640-2016《食品安全国家标准 食用酒精》和GB 10343-2008《食用酒精》的结论。

5.10.7  供应商每年按照所供产品的执行标准进行送检，每半年提供一次包括5.3-5.6中所有项目的第三方检测报告。